产品质量监督抽查实施细则

洗涤剂

海南省市场监督管理局

海南省洗涤剂产品省级监督抽查实施细则

1 适用范围

本规范适用于卫生洁具清洗剂产品质量国家监督抽查，针对特殊情况的国家监督专项抽查、县级以上地方质量技术监督部门组织的地方监督抽查可参照执行。监督抽查产品范围包括卫生洁具清洗剂，不包括厨具、餐具玻璃制品、精密仪器用清洗剂。本规范内容包括产品分类、术语和定义、企业产品生产规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理及附则。

2 产品分类

2.1 产品分类及代码

表1 产品分类及代码

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 3 | 304 | 304.6 |
| 分类名称 | 轻工产品 | 日用化工品 | 卫生洁具清洗剂 |

2.2 产品种类

卫生洁具清洗剂是由无机酸、有机酸、表面活性剂或其他助剂为主要原料复配的用于卫生洁具清洗的液体洗涤剂产品。产品类型包括通用型、便池和马桶专用型。通用型适用于所有卫生洁具的清洗；便池和马桶专用型适用于便池、马桶的清洗。

3 术语和定义

本规范中未列出的术语和定义同相关引用标准

4 企业卫生洁具清洗剂产品生产规模划分

根据卫生洁具清洗剂产品行业的实际情况，企业生产规模以卫生洁具清洗剂产品年销售额为标准划分为大、中、小型企业，见表2。

表2 企业卫生洁具清洗剂产品生产规模划分

| 企业卫生洁具清洗剂产品生产规模 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售额/万元 | ≥2000 | ≥500且<2000 | <500 |

注：年销售额包括该类产品的内销和外销总额。

5 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本规范。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本规范。

GB/T 6368 表面活性剂水溶液pH值的测定电位法

GB/T 9985 手洗餐具用洗涤剂

GB/T 13173 表面活性剂洗涤剂试验方法

GB/T 21241 卫生洁具清洗剂

GB/T 22237 表面活性剂表面张力的测定

相关的法律法规、部门规章和规范

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

6 抽样

6.1 抽样型号或规格

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。

6.2 抽样方法、基数及数量

在企业的成品库内或市场待销售产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

在企业成品库内抽样时，同一批次产品库存基数总量应不少于5kg且数量不少于10瓶。

在市场抽样时，抽样基数满足抽样数量即可。

抽取样品总量不少于2kg 且不少于4个独立包装，其中一份作为检验样品且不少于2个独立包装，另一份作为备用样品且不少于2个独立包装。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

6.3 样品处置

检验用样品及备用样品应分别封样，如产品包装或说明书等材料上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处置。

6.4 抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的卫生洁具清洗剂产品销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。对于产品检验所需的技术参数（如：产品类型）等信息，需要被抽企业提供的，应在抽样现场获取。

7检验要求

7.1 检验项目及重要程度分类见表3

表3 卫生洁具清洗剂检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 总酸度（以HCL计） | GB/T 21241 | GB/T 21241 | ● |  |
| 2 | 表面活性剂含量 | GB/T 21241 | GB/T 13173-2008 |  | ● |
| 3 | 感官 | GB/T 21241 | GB/T 21241 |  | ● |
| 4 | 稳定性 | GB/T 21241 | GB/T 21241 |  | ● |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |  |  |  |  |  |

注1：极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

注2：表3所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

7.2 检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求高于本方案中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本方案中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含方案中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本方案中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本方案中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

8 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。其中，当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格。

9 异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

9.1 核查不合格项目相关证据，能够以记录(纸质记录或电子记录或影像记录)或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

9.2 对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的质量技术监督部门或者指定检验机构应当按原监督抽查方案对留存的样品或抽取的备用样品组织复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。

10附则

本细则由山东精准产品质量检测有限公司编写。