附件1

餐饮具集中消毒单位量化分级监督管理评分表

单位名称：                                   工商营业执照注册号：

工商注册地址：

实际生产地址：

法定代表人/负责人：                   联系人：              联系电话：

职工总数：                   生产场所面积：                m2   日产量（件）：

| 项目 | 内容 | 项 目 | 分值 | 得 分 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 证照 | 工商执照 | 持有效工商营业执照 | ※ |  |  |
| 卫生管理 (10分) | 组织机构 | 有卫生管理组织、专职或兼职卫生管理人员 | 2 |  |  |
|  | 卫生制度 | 有清洗消毒运行、物品管理、岗位卫生管理、质量控制、产品追踪制度和制度落实 | 2 |  |  |
|  | 管理台帐 | 建立卫生管理档案，餐饮具出入库台帐登记齐全 | 2 |  |  |
|  | 从业人员个人卫生 | 从业人员持效健康证明和培训合格证明 | 2 |  |  |
|  |  | 在岗时应戴整洁工作衣、帽，包装工人操作时应手套和口罩 | 2 |  |  |
| 选址要求 （5分） | 选址 | 不得建于居民楼内 | 3 |  |  |
|  |  | 30m以内无露天垃圾堆、粪坑、污水池、旱厕等污染源 | 2 |  |  |
| 生产用水 | 生产用水 | 有给排水条件，清洗用水符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749） | ※ |  |  |
| 布局要求 （18分） | 流程布局 | 按回收、去残渣、浸泡、机洗、消毒、烘干、包装、储存流程合理布局，人流物流分开，不得交叉 | 3 |  |  |
|  |  | 餐具回收入口、通道与消毒后餐具出口、通道分开 | 2 |  |  |
|  | 功能间 | 按流程设置回收粗洗间（区）、清洗消毒间（区）、容器消毒间（区）、包装间、成品间、包材间、检验室 | 3 |  |  |
|  | 场所面积 | 生产场所总面积应大于500 m2，操作区（包括清洗、消毒、包装）总面积应大于200 m2，其中包装间面积应大于50 m2 | 5 |  |  |
|  | 更衣室 | 有更衣室，并配备衣柜、鞋架等设施 | 3 |  |  |
|  |  | 应设流动水洗手和消毒设施（感应或脚踏式） | 2 |  |  |
| 设备要求 （10分） | 清洗设备 | 有洗碗机或专用清洗设备 | 5 |  |  |
|  | 消毒设备 | 有餐饮具冲淋、消毒与烘干一体化的机械设备和筷子专用消毒设备 | 3 |  |  |
|  | 包装设备 | 有餐饮具包装封口设备和打印设备 | 1 |  |  |
|  | 运输设备 | 有密闭专用的运输车辆 | 1 |  |  |
| 场所要求 （30分） | 装饰材料 | 墙面、地面、顶面使用不透水、不易积垢、防霉材料铺设 | 3 |  |  |
|  |  | 清洗、消毒、包装场所瓷砖应铺设至墙顶或不低于1.5m高度 | 3 |  |  |
|  | 三防设施 | 有有效防尘、防鼠、防蚊蝇等设施 | 3 |  |  |
|  | 地面排水 | 地面设有排水坡度，排水沟通畅、地面无积水 | 3 |  |  |
|  | 包装间 | 应独立设置 | 5 |  |  |
|  |  | 设置预进间，入口处有洗手、消毒、更衣设施 | 5 |  |  |
|  |  | 有空气消毒装置 | 2 |  |  |
|  | 容器消毒间（区） | 设立专用区或专用间 | 3 |  |  |
|  |  | 配备3个以上水池和足够货架 | 2 |  |  |
| 消毒要求 （10分） | 消毒方法 | 使用热力或远红外线消毒 | 2 |  |  |
|  | 场所保洁 | 每天清洗场所和设备，场所内环境整洁 | 2 |  |  |
|  | 车辆卫生 | 有专用运输车辆，使用后及时清洁、消毒，保持清洁 | 2 |  |  |
|  | 洗涤消毒用品 | 不得使用有毒有害物质 | ※ |  |  |
|  |  | 使用的消毒产品、洗涤用品应符合国家有关规定 | 2 |  |  |
|  | 废弃物 | 产生的废渣应储存于密闭的垃圾桶内，日产日清 | 2 |  |  |
| 贮存和运输要求 （4分） | 餐具存放 | 消毒后待检、合格、不合格餐饮具应分区存放，有明显标志 | 2 |  |  |
|  |  | 餐饮具存放离地、离墙不小于10cm，离顶不小于50cm | 2 |  |  |
| 检验要求 （10分） | 检验能力 | 有自检能力① | 5 |  |  |
|  |  | 对每批次消毒后餐饮具抽样6-10件自检，有检验记录 | 2 |  |  |
|  | 餐具抽检 | 检验结果应符合《食（饮）具消毒卫生标准》（GB14934），抽检合格率大于95%② | 3 |  |  |
| 包装要求 （3分） | 包装材料 | 包装材料应符合国家相关规定 | 1 |  |  |
|  | 包装标识 | 餐饮具独立包装上应标注餐饮具集中消毒单位名称、地址、联系电话、消毒日期及保质期限等内容 | 2 |  |  |
| 合 计 （100分） |  |  |  |  |  |

企业陪同检查人（签字）：                 卫生监督员（签字）：            、

(公 章)

检查日期：          年      月     日

填表说明：

1．※是关键监督项目，2项以上（含2项）关键项不符合要求的，不评定等级。

2．①为委托检测时得2分，企业有自检能力的，得5分。

3. ②中，有资质的检验机构的检测合格率≥95%的，得3分，合格率90%—95%的，得2分，合格率85%—89%的得1分，合格率＜85%的不得分；动态评级以最近一次的抽检结果作为本次的评分依据。

4. 除①②外，其余每项分值按风险大小设定，如果不符合要求，则该项不得分。