二、企业生产场所的核查

| 序号 | 内容 | 审查项目 | 审查要点 | 审查方法 | 判定标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2．1 | 厂区 要求 | 1．申请人厂区周围应无有害气体、烟尘、粉尘、放射性物质及其他扩散性污染源。 | ①厂区周围过环境符合审查细则的要求 ②符合GB 14881-1994《食品企业通用卫生规范》 ③有害气体、烟尘、粉尘不得处于厂区上风向 | 现场查看 | 符合：无各种污染源； 不符合：污染源对食品安全有影响； (23) |
|  |  | 2．厂区应当清洁、平整、无积水；厂区的道路应用水泥、沥青或砖石等硬质材料铺成。 | ①厂区应清洁、平整、无积水 ②厂区道路应用硬质材料铺成 | 现场查看 | 符合：①-②全部满足； 不符合：①-②任一不满足； (24) |
|  |  | 3．生活区、生产区应当相互隔离；生产区内不得饲养家禽、家畜；坑式厕所应距生产区25米以外。 | ①生活区、生产区有明显分界线 ②不得在生活区从事生产工作 ③ 生产区内不得饲养家禽、家畜 ④坑式厕所应距生产区25米以外 | 现场查看 实地测量 | 符合：①-④全部满足； 不符合：①-④任意一项不满足; (25) |
|  |  | 4．厂区内垃圾应密闭式存放，并远离生产区，排污沟渠也应为密闭式，厂区内不得散发出异味, 不得有各种杂物堆放。 | ①厂区内垃圾应密闭式存放 ②厂区内垃圾存放点应距生产车间25米以外 ③厂区内排污沟渠为密闭式 ④厂区内不得有异味散发物 ⑤厂区内不得有杂物堆放 | 现场查看 实地测量 | 符合：①-⑤全部满足； 不符合：①-⑤任意一项不满足； (26) |
| 2．2 | 车间要求 | 1．生产车间或生产场地应当清洁卫生；应有防蝇、防鼠、防虫等措施和洗手、更衣等设施；生产过程中使用的或产生的各种有害物质应当合理置放与处置。 | ①生产车间或生产场地应当清洁卫生，无明显积水和污染物 ②应设置有防蝇、防鼠、防虫等设施 ③车间设有非手动洗手设施，平均10名车间工作人员配备1个水龙头，配备干手设施 ④车间设有更衣设施，更衣设施数量应与车间员工人数相适应 ⑤车间不合格品、废弃物、有害物质应标识分明，合理置放，不使用回收食品 | 现场查看 实地验证 | 符合：①-⑤全部满足； 不符合：②或⑤不满足； 基本符合：其它 (27) |
|  |  | 2．生产车间的高度应符合有关要求；车间地面应用无毒、防滑的硬质材料铺设，无裂缝，排水状况良好；墙壁一般应当使用浅色无毒材料覆涂；房顶应无灰尘；位于洗手、更衣设施外的厠所应为水冲式。 | ①车间高度应不影响员工正常活动和工作 ②车间地面应用无毒、防滑的硬质材料铺设（至少为水泥地面，推荐为环氧树脂地坪漆） ③车间墙壁应当使用浅色无毒材料覆涂（推荐白色瓷砖、食品车间专用涂料或食品用彩钢板） ④车间房顶应无灰尘 ⑤位于洗手、更衣设施外的厠所应为水冲式 | 现场查看 实地验证 | 符合：①-⑤全部满足； 不符合：①-⑤任意一项不满足； (28) |
|  |  | 3.生产车间的温度、湿度、空气洁净度应满足不同食品的生产加工要求。 | ①生产车间的温度、湿度、空气洁净度应满足相应审查细则的要求 ②温度、湿度、空气洁净度有要求的应定期检测 | 现场查看 实地测量 | 符合：①-②全部满足； 不符合：①或②不满足； (29) |
| 2．2 | 车间要求 | 4．生产工艺布局应当合理，各工序应减少迂回往返,避免交叉污染。 | ①生产工艺布局合理，符合食品安全和审查细则的要求 ②生产工序合理，避免生产车间人流、物流的交叉污染 ③生产工序合理，避免生产车间的人员交叉污染 ④生产工序合理，避免生产车间的物料交叉污染 | 查看文件 现场查看 | 符合：①-④全部满足； 不符合：①-④任意一项不满足； (30) |
|  |  | 5．生产车间内光线充足，照度应满足生产加工要求。工作台、敞开式生产线及裸露食品与原料上方的照明设备应有防护装置。 | ①生产车间内光线充足，照度应满足生产加工要求。（工作照明度不低于300LX，配料、灌装车间不低于800LX现场检查以实际感受为准） ②工作台、敞开式生产线及裸露食品与原料上方的照明设备应有防护装置（推荐有机透明材料制成的防护灯罩） | 现场查看 实地验证 | 符合：①-②全部满足； 不符合：①-②任意一项不满足； (31) |
| 2．3 | 库房要求 | 1．库房应当整洁，地面平滑无裂缝，有良好的防潮、防火、防鼠、防虫、防尘等设施。库房内的温度、湿度应符合原辅材料、成品及其他物品的存放要求 | ①库房整洁，物品摆放有序 ②库房地面平滑无裂缝 ③库房设有防潮、防火、防鼠、防虫、防尘等设施 ④库房温湿度符合原辅材料及成品存放要求（符合细则的有规定） | 现场查看 实地验证 | 符合：①-④全部满足； 不符合：③或④不满足； 基本符合：其它 (32) |
|  |  | 2．库房内存放的物品应保存良好，一般应离地、离墙存放，并按先进先出的原则出入库。原辅材料、成品（半成品）及包装材料库房内不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。 | ①执行产品贮存管理制度 ②库房内原辅材料离地、离墙存放 ③原辅材料应遵守先进先出的原则（考察出入库记录） ④原辅材料、成品（半成品）及包装材料库房均不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品 | 现场查看 实地验证 查看记录 | 符合：①-④全部满足； 不符合：②或④不满足； 基本符合：其它 (33) |
| 2.4 | 生产设备 | 1．申请人必须具有审查细则中规定的必备的生产设备，企业生产设备的性能和精度应能满足食品生产加工的要求。 | ①具有审查细则中规定的必备生产设备 ②生产设备的性能和精度满足食品生产加工和相应审查细则的要求 ③对使用自制设备的企业，自制设备性能和精度应符合要求（企业使用自制设备，应由审查组长对自制设备在审查记录中描述清楚） | 现场查看 核对设备清单 | 符合：①-③全部满足； 不符合：①-③任意一项不满足； (34) |
|  |  | 2．直接接触食品及原料的设备、工具和容器，必须用无毒、无害、无异味的材料制成，与食品的接触面应边角圆滑、无焊疤和裂缝。 | ①直接接触食品及原料的设备、工具和容器，必须用无毒、无害、无异味的材料制成（塑料制品必须用食品级；金属制品推荐使用食品用不锈钢） ②与食品的接触面应边角圆滑、无焊疤和裂缝 | 现场查验 查阅材料 | 符合：①-②全部满足； 不符合：①-②严重不足； 基本符合：其它 (35) |
| 2.4 | 生产设备 | 3.食品生产设施、设备、工具和容器等应加强维护保养，及时进行清洗、消毒。使用的清洗消毒剂应符合国家相关规定。 | ①执行生产设施、设备、工具和容器清洗消毒管理制度，及时清洗消毒 ② 执行生产设施、设备、工具和容器维护保养管理制度，及时维护保养 ③已投产企业的食品生产设施、设备、工具和容器清洗消毒记录真实全面；未投产企业要有相应的记录表格 ④已投产企业的食品生产设施、设备、工具和容器维护保养记录真实全面；未投产企业要有相应的记录表 ⑤清洗消毒剂应符合国家相关规定（食品级或经卫生主管部门批准可用于食品生产） | 现场查验 查看记录文件 | 符合：①-⑤全部满足； 不符合：①-④任意一项严重不足或⑤不满足； 基本符合：其它 (36) |
| 2.5 | 检验设备 | 申请人应具备审查细则中规定的必备的出厂检验设备设施，出厂检验设备设施的性能、准确度应能达到规定的要求。有合格计量检定证书。实验室布局合理，满足相应检验条件。实行委托检验的，应签定合法的委托合同或协议。 | ①具备审查细则中规定的必备的出厂检验设备设施 ②出厂检验设备设施的性能、准确度应能达到规定的要求（符合相应审查细则的规定）具备相应的试剂和器材 ③实验室布局合理，满足相应检验条件和审查细则要求 ④委托检验的可不具备相应的检验设备，但委托合同或协议必须经市局食品科（处）审查同意 | 查看设备清单 必要时应现场查看证书 查委托合同或协议 | 对企业自行出厂检验按如下规则判定： 符合：①-③全部满足判为； 不符合：①-③任意一项不满足； 对企业委托检验的按如下规则判定： 符合：④满足 不符合：④不满足 (37) |