附件

新疆维吾尔自治区乳制品生产企业风险清单

| 序号 | 环节 | 可能的风险因素 |  | 风险因素的来源 | 风险评估 |  | 控制措施 |  | 适用产品类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 发生频率 | 严重程度 | 依据 | 控制措施及参数 |  |
| 1 | 原料奶 验收 | 物理 | 草根、牛毛、牛粪、金属等杂质 | 原料供应者的处理不当 | 经常 | 中度 | GB19301-2010《食品安全国家 标准 生乳》、作业指导书 | 原奶验收感官正常、杂质度≤4mg/Kg | 全部类别乳制品 |
|  |  | 化学 | 六六六、滴滴涕、亚硝酸盐、黄曲霉毒素M1、铅、砷、汞、铬、抗生素、三聚氰胺、β-内酰胺酶、苯甲酸 | 由牛饲料中带入和原料供应者管理不善或人为添加 | 偶尔 | 严重 |  | 原料奶验收亚硝酸盐≤20mg/kg、抗生素抽检阴性、黄曲霉毒素M1≤0.5μg/kg、铅≤0.05 mg/kg、砷≤0.05 mg/kg、汞≤0.01 mg/kg、铬≤0.3 mg/kg、三聚氰胺≤2.5 mg/kg、β-内酰胺酶、水解蛋白、碱、淀粉抽检阴性、原料奶全项检验报告 |  |
|  |  |  | 水解蛋白、碱、淀粉 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生物 | 细菌（乳链球菌、乳酸杆菌、假单胞菌、芽孢菌等）的繁殖 | 由乳牛患病、挤奶环境、挤奶设备卫生控制不当导入 | 偶尔 | 严重 |  | 原料奶验收温度4-8℃、微生物美兰Ⅱ级别、酒精试验阴性、煮沸试验阴性、原料奶全项检验报告 |  |
| 2 | 包膜 验收 | 化学 | 蒸发残渣、重金属 | 生产环境和生产设备不洁污染 | 偶尔 | 中度 | Q/320281HPC01《食品包装复合膜（袋） 》 | 由供方提供产品资质证明及型式检验报告，对未用完的包装膜重新封装，放在指定地点保存 | 全部类别乳制品 |
|  |  | 生物 | 细菌、大肠杆菌、致病菌 |  | 很少 | 中度 |  |  |  |
| 3 | 净乳 | 物理 | 草根、牛毛、牛粪等杂质 | 过滤网损坏，离心机运转不正常，未及时排渣 | 很少 | 中度 | GB19301-2010《食品安全国家 标准 生乳》 | 离心机每2小时排渣一次，每天生产前检查过滤网是否完整并清洗，滤网140目。 | 全部类别乳制品 |
|  |  | 化学 | 硝酸、氢氧化钠、润滑剂等残留 | 设备清洗不彻底 | 偶尔 | 中度 |  | 操作工记录CIP操作过程，酸碱浓度1.5-2%，75-80℃，15分钟。质检员抽查清洗效果 |  |
|  |  | 生物 | 细菌、大肠杆菌、致病菌 | 原料奶自身带入、生产环境和生产设备不洁污染 | 很少 | 中度 |  |  |  |
| 4 | 标准化 | 化学 | 硝酸、氢氧化钠、润滑剂等残留 | 生产环境和生产设备不洁污染 | 偶尔 | 中度 | GB19301-2010《食品安全国家 标准 生乳》 | 生产前CIP清洗：酸碱浓度1.5-2%，75-80℃，15分钟。质检员抽查设备清洗效果及环境卫生。 | 全部类别乳制品 |
|  |  | 生物 | 细菌、大肠杆菌、致病菌 | 原料奶自身带入、生产环境、生产设备、辅料不洁污染 | 很少 | 中度 |  |  |  |
| 5 | 巴氏杀菌 | 物理 | 草根、牛毛、牛粪等杂质 | 滤网目数不够或破损 | 很少 | 轻微 | 作业指导书 | 生产前检查过滤网是否完整并清洗，滤网140目 | 全部类别乳制品 |
|  |  | 化学 | 硝酸、氢氧化钠、润滑剂等残留 | 设备清洗不彻底 | 偶尔 | 中度 |  | 生产前CIP清洗：酸碱浓度1.5-2%，75-80℃，15分钟。质检员抽查设备清洗效果及环境卫生。 |  |
|  |  | 生物 | 细菌（乳链球菌、乳酸杆菌、假单胞菌、芽孢菌等）的繁殖 | 杀菌温度、时间不当造成致病菌残留 | 偶尔 | 中度 |  | 温度偏离设备自动回流。 |  |
| 6 | 冷却 | 化学 | 硝酸、氢氧化钠等残留 | 冷却管路清洗不干净 | 很少 | 轻微 | 作业指导书 | 生产前CIP清洗：酸碱浓度1.5-2%，75-80℃，15分钟。质检员抽查设备清洗效果及环境卫生。 | 全部类别乳制品 |
|  |  | 生物 | 嗜冷菌繁殖 | 没有达到规定的冷却温度 | 很少 | 中度 |  | 冰水降温，质检员抽查冷却温度，确保原料奶温度降至4-6℃。 |  |
| 7 | 贮存 | 化学 | 硝酸、氢氧化钠等残留 | 贮存缸清洗不彻底 | 很少 | 轻微 | 作业指导书 | 贮存前对贮存缸进行CIP清洗：酸碱浓度1.5-2%，75-80℃，15分钟。质检员抽查设备清洗效果及环境卫生。 | 全部类别乳制品 |
|  |  | 生物 | 细菌增殖 | 贮存温度、时间过长造成细菌繁殖 | 偶尔 | 中度 |  | 贮存温度4-8℃，贮存时间不能超过48h。 |  |
| 8 | 均质 | 化学 | 硝酸、氢氧化钠、润滑剂等残留 | 设备清洗不彻底 | 很少 | 可忽略 | 作业指导书 | 生产前CIP清洗：酸碱浓度1.5-2%，75-80℃，15分钟。质检员抽查设备清洗效果及环境卫生。 | 全部类别乳制品 |
|  |  | 生物 | 细菌、大肠杆菌、致病菌 | 原料奶自身带入、生产设备、辅料不洁污染 | 很少 | 可忽略 |  |  |  |
| 9 | 超高温瞬时灭菌 | 物理 | 草根、牛毛、牛粪等杂质 | 滤网目数不够或破损 | 很少 | 轻微 | GB25190-2010《食品安全国家 标准 灭菌乳》 | 生产前检查过滤网是否完整并清洗，滤网140目 | 灭菌乳 |
|  |  | 化学 | 硝酸、氢氧化钠、润滑剂等残留 | 设备清洗不彻底 | 偶尔 | 中度 |  | 生产前CIP清洗：酸碱浓度1.5-2%，75-80℃，15分钟。质检员抽查设备清洗效果及环境卫生。 |  |
|  |  | 生物 | 细菌（乳链球菌、乳酸杆菌、假单胞菌、芽孢菌等）的繁殖 | 杀菌温度、时间不当造成致病菌残留 | 偶尔 | 严重 |  | 温度偏离设备自动回流。 |  |
| 10 | 配料 | 物理 | 有杂质 | 辅料带来的杂质 | 偶尔 | 中度 | 配料表、作业指导书、GB2760-2011《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》，饮用纯净水国家标准 | 配完料之后过过滤网，所以生产前检查过滤网是否完整并清洗，滤网140目 | 发酵乳、调制乳、调制乳粉及其他乳制品 |
|  |  | 化学 | 硝酸、氢氧化钠等残留 | 设备清洗不彻底 | 很少 | 轻微 |  | 生产前CIP清洗：酸碱浓度1.5-2%，75-80℃，15分钟。质检员抽查设备清洗效果及环境卫生。 |  |
|  |  | 生物 | 细菌、致病菌繁殖 | 配料温度、时间过长 | 很少 | 中度 |  | 配料要在规定的时间内完成，在线品控员监督检查。 |  |
|  |  | 纯净水 | 水质不洁净，可能带来的污染 | 水质不符合要求或污染物残留在生产管路中 | 偶尔 | 严重 |  | 对水质进行检测，对纯净水生产设备等进行有效的检查、维护，提高检测频次 |  |
|  |  | 食品添加剂，营养强化剂使用 | 超范围、超限量使用 | 食品添加剂使用知识不够、称量不准，限量计算有错误 | 经常 | 严重 |  | 严格按照国家标准规定的范围添加，精确计算、准确称量、合理添加。 |  |
| 11 | 接种 | 化学 | 硝酸、氢氧化钠等残留 | 设备清洗不彻底 | 很少 | 中度 | 作业指导书 | 生产前CIP清洗：酸碱浓度1.5-2%，75-80℃，15分钟。质检员抽查设备清洗效果。 | 发酵乳 |
|  |  | 生物 | 细菌、大肠杆菌、致病菌 | 接种容器不干净 | 很少 | 严重 |  | 每批产品接种时用500mL灭过菌的三角烧瓶。 |  |
| 12 | 发酵 | 物理 | 有杂质 | 发酵室顶部落灰尘 | 很少 | 中度 | 作业指导书 | 每天对发酵室进行卫生清洁，品控员监督检查。 | 发酵乳 |
|  |  | 生物 | 大肠杆菌、霉菌、酵母菌 | 发酵室环境污染，消毒不彻底 | 很少 | 中度 |  | 每天生产完毕之后，对发酵室进行消毒，在线品控员抽查并签字确认。 |  |
| 13 | 后熟 | 生物 | 霉菌、酵母菌 | 冷库温度过高、消毒不彻底或后熟时间过长 | 偶尔 | 中度 | 作业指导书 | 冷库温度必须控制在2-6℃，后熟时间不能超过3天，品控员监督抽查。 | 发酵乳 |
| 14 | 杀菌浓缩 | 物理 | 草根、牛毛、牛粪等杂质 | 滤网目数不够或破损 | 很少 | 轻微 | GB19644-2010《食品安全国家 标准 乳粉》 | 生产前检查过滤网是否完整并清洗，滤网140目 | 乳粉 |
|  |  | 化学 | 硝酸、氢氧化钠、润滑剂等残留 | 设备清洗不彻底 | 偶尔 | 中度 |  | 生产前CIP清洗：酸碱浓度1.5-2%，75-80℃，15分钟。质检员抽查设备清洗效果及环境卫生。 |  |
|  |  | 生物 | 细菌（乳链球菌、乳酸杆菌、假单胞菌、芽孢菌等）的繁殖 | 杀菌温度、时间不当造成致病菌残留 | 偶尔 | 严重 |  | 控制杀菌温度和时间 |  |
| 15 | 喷雾干燥 | 化学 | 硝酸、氢氧化钠、润滑剂等残留 | 设备清洗不彻底 | 很少 | 中度 | GB19644-2010《食品安全国家 标准 乳粉》 | 生产前CIP清洗：酸碱浓度1.5-2%，75-80℃，15分钟。质检员抽查设备清洗效果及环境卫生。生产前检查喷头是否用酒精消毒。 | 乳粉 |
|  |  | 生物 | 致病菌的污染和繁殖 | 生产环境污染; 管道、喷头清洗、消毒不彻底; | 偶尔 | 中度 |  |  |  |
| 16 | 筛粉 | 物理 | 有外来杂质 | 筛粉机清洁不干净 | 很少 | 中度 | GB19644-2010《食品安全国家 标准 乳粉》 | 控制筛孔完好，后续金属探测仪可以控制 |  |
|  |  | 生物 | 细菌、致病菌的污染和繁殖 | 生产环境污染，杀菌消毒不彻底 | 很少 | 中度 |  | 通过《设备、工器具清洗操作规程》控制操作人员、工器具的消毒杀菌效果。 |  |
| 17 | 无菌灌装 | 物理 | 包形不好或者有破损、灌装溢出 |  | 很少 | 中度 | GB19645-2010《食品安全国家 标准巴氏杀菌乳》、GB25190-2010《食品安全国家 标准 灭菌乳》等 | 在线品控员加强监控 | 液体乳 |
|  |  | 化学 | 硝酸、氢氧化钠、润滑剂等残留 | 设备清洗不彻底 | 很少 | 中度 |  | 生产前CIP清洗：酸碱浓度1.5-2%，75-80℃，15分钟。质检员抽查设备清洗效果及环境卫生。生产前检查紫外灯，灌注头是否用酒精消毒。 |  |
|  |  | 生物 | 大肠杆菌、霉菌、酵母菌、致病菌的污染和繁殖 | 生产环境污染; 管道、机头清洗、消毒不彻底; 紫外灯损坏造成包材消毒不彻底 | 偶尔 | 严重 |  |  |  |
| 18 | 包装 | 物理 | 有外来杂质 | 包装间清洁不干净 | 很少 | 中度 | GB19644-2010《食品安全国家 标准 乳粉》、作业指导书 | 通过《包装工序操作规范》控制，后续金属探测仪可以控制 | 乳粉 |
|  |  | 生物 | 细菌、致病菌的污染和繁殖 | 生产环境污染，杀菌消毒不彻底 | 很少 | 严重 |  | 由人工逐一检查封口严密程度，通过《包装工序操作规范》控制 |  |
| 19 | 储存 | 物理 | 包装物被淋湿或潮湿，损坏 | 贮存环境不合理 | 很少 | 中度 | 作业指导书 | 外包装做好防潮，确保包装完整，先进先出。 | 全部类别乳制品 |
|  |  | 生物 | 嗜热菌及耐热性菌以及芽孢等 | 储存温度超出规定范围导致微生物繁殖 | 很少 | 严重 | GB19644-2010《食品安全国家 标准 乳粉》 | 成品库温度实时监测。 |  |
| 20 | 出厂检验 | 主观因素 | 检验员检验水平低，检不准、检不全，不按照规定检验。 | / | 经常 | 严重 | 乳制品国家安全标准，乳制品生产许可审查细则。 | 按照科学的抽样方法 | 全部类别乳制品 |
|  |  | 客观因素 | 出厂检验未覆盖风险项目，检验设备精度不够。 | 产品检验合格但存在风险 | 经常 | 严重 |  | 加强风险信息的收集，及时掌握产品风险项目检测方法和污染水平 |  |
| 21 | 运输环节 | / | 与危险化学品交叉运输。 | 危险化学物质侵入产品 | 很少 | 严重 | 按照国家标准和冷链运输要求运输。 | 专车专用，提高运输安全。 | 全部类别乳制品 |
|  |  | / | 微生物污染，繁殖。 | 温度过高或温度不稳定 | 很少 | 严重 |  | 规范原料奶收购，缩短运输距离。规范库房使用区域划分，不允许产品以外的物质进人库房建立严格的运输和储存制度 |  |
| 22 | 标签标识 | / | 产品标签标示更新不及时，不符合最新国标规范 | 无质量风险 | 很少 | 轻微 | GB7718《食品安全国家标准 标识标签管理规定》 | 严格按照国家标准标识标签管理规定和营养标签执行，及时收集国家标准信息。 | 全部类别乳制品 |